天猛星小车拓展板接线说明

基于原理图 Schematic1（Board1，图页 P1，版本 V1.0）

原理图更新日期：2026-04-18

. 电源与供电接口

| 接口/网络 | 引脚 | 连接定义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 12V 输入 | 1 | 12V 正极 | 进入 SW1 后形成 VM 电机电源 |
| P1 12V 输入 | 2 | GND / 12V 负极 | 系统地 |
| U5 降压模块 | 1、2 | +5V 输出 | 外设、电机编码器、TB6612 逻辑供电 |
| U5 降压模块 | 3、4、5、6 | GND | 公共地 |
| U5 降压模块 | 7、8 | 3.3V 输出（VCC） | OLED、I²C 上拉及 3.3V 逻辑网络 |
| U5 降压模块 | 9、10、11 | IN+ / VM | 开关后的 12V 正极 |
| U5 降压模块 | 12、13、14 | IN- / GND | 12V 负极 |

2. 常用外设接口

2.1 超声波、OLED、串口与舵机

| 模块 | 接口脚 | 板端网络 | 接线说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 超声波 | 1 | +5V | VCC |
| HC-SR04 超声波 | 2 | A08 | 信号 1 |
| HC-SR04 超声波 | 3 | A09 | 信号 2 |
| HC-SR04 超声波 | 4 | GND | 地 |
| OLED | 1 | GND | 地 |
| OLED | 2 | VCC（3.3V） | 电源 |
| OLED | 3 | A31 / SCL | I²C 时钟 |
| OLED | 4 | A28 / SDA | I²C 数据 |
| 蓝牙串口 | 1 | B06 | 串口信号，按模块 TX/RX 方向交叉连接 |
| 蓝牙串口 | 2 | B07 | 串口信号，按模块 TX/RX 方向交叉连接 |
| 蓝牙串口 | 3 | GND | 地 |
| 蓝牙串口 | 4 | +5V | 电源 |
| 摄像头串口 | 1 | B03 | 串口信号，按模块 TX/RX 方向交叉连接 |
| 摄像头串口 | 2 | B02 | 串口信号，按模块 TX/RX 方向交叉连接 |
| 摄像头串口 | 3 | GND | 地 |
| 摄像头串口 | 4 | +5V | 电源 |
| 舵机 1 | 1 | B09 | PWM/控制信号 |
| 舵机 1 | 2 | +5V | 电源 |
| 舵机 1 | 3 | GND | 地 |
| 舵机 2 | 1 | B08 | PWM/控制信号 |
| 舵机 2 | 2 | +5V | 电源 |
| 舵机 2 | 3 | GND | 地 |

2.2 循迹接口

| 接口脚 | 板端网络 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 地 |
| 2 | +5V | 模块供电 |
| 3 | B25 | 循迹信号 1 |
| 4 | B24 | 循迹信号 2 |
| 5 | B20 | 循迹信号 3 |
| 6 | A14 | 循迹信号 4 |
| 7 | B18 | 循迹信号 5 |
| 8 | B19 | 循迹信号 6 |
| 9 | B10 | 循迹信号 7 |
| 10 | A07 | 循迹信号 8 |

3. 电机与 TB6612 驱动

3.1 TB6612 控制信号

| TB6612 引脚 | 板端网络 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| PWMA | B15 | A 通道 PWM 调速 |
| AIN2 | A12 | A 通道方向控制 |
| AIN1 | A13 | A 通道方向控制 |
| STBY | VCC（3.3V） | 驱动使能，原理图中固定为高电平 |
| BIN1 | B00 | B 通道方向控制 |
| BIN2 | B01 | B 通道方向控制 |
| PWMB | B16 | B 通道 PWM 调速 |
| VM | VM | 电机电源（开关后的 12V） |
| VCC | +5V | 驱动芯片逻辑供电 |
| GND | GND | 公共地 |

3.2 电机接口

| 接口 | 脚位 | 网络 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor-A | 1 | AO1 | 电机 A 驱动输出 |
| Motor-A | 2 | GND | 编码器地 |
| Motor-A | 3 | A15 | 编码器信号 |
| Motor-A | 4 | A16 | 编码器信号 |
| Motor-A | 5 | +5V | 编码器电源 |
| Motor-A | 6 | AO2 | 电机 A 驱动输出 |
| Motor-B | 1 | BO2 | 电机 B 驱动输出 |
| Motor-B | 2 | GND | 编码器地 |
| Motor-B | 3 | A17 | 编码器信号 |
| Motor-B | 4 | A24 | 编码器信号 |
| Motor-B | 5 | +5V | 编码器电源 |
| Motor-B | 6 | BO1 | 电机 B 驱动输出 |

4. 板载功能与 IO 对照

| 功能 | 板端网络 / 连接 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 蜂鸣器 | B17 → Q1（SI2302） | 低端 MOS 管驱动，蜂鸣器另一端接 +5V |
| LED1 | B27 → 510 Ω → LED1 → 3.3V | 按原理图方向控制；软件电平逻辑需实测确认 |
| 按键 K1 | A26，按下接 GND | 建议启用内部上拉或按软件配置上拉 |
| 按键 K2 | A25，按下接 GND | 建议启用内部上拉或按软件配置上拉 |
| 陀螺仪 I²C | SCL=A11；SDA=A10 | SCL/SDA 均通过 4.7 kΩ 上拉到 VCC（3.3V） |
| 陀螺仪串口 | TX=A01；RX=A00 | 使用时核对模块串口电平与方向 |